- Endereço de Rede para 192.168.1.50/24: O endereço de rede é 192.168.1.0.

- Endereço de Rede para 172.16.10.200/28: O endereço de rede é 172.16.10.192.

- Endereço de Broadcast para 10.0.0.0/23: O endereço de broadcast é 10.0.1.255.

- Quantidade de Hosts para uma rede /26: Uma rede com máscara /26 pode acomodar 62 hosts.

- Primeiro e Último IP Utilizável para 192.168.5.35/27: Primeiro IP utilizável é 192.168.5.33 e o último é 192.168.5.62.

- Quantidade de Sub-redes para 10.20.30.0/24 com máscara /28: Pode-se criar até 16 sub-redes.

- Endereço de Broadcast para 192.168.10.45/26: O endereço de broadcast é 192.168.10.63.

- Bits Disponíveis para Hosts em uma máscara /29: Com uma máscara /29, 3 bits estão disponíveis para hosts.

- Quantidade Total de Endereços IP para uma rede com 8 bits para hosts: Com 8 bits para hosts, podem ser acomodados 256 endereços IP.

- Bits Reservados para Hosts em 172.16.20.30/22: Nesse endereço, 10 bits são reservados para hosts.

- Sub-rede para 192.168.1.100/27: O endereço IP 192.168.1.100/27 pertence à sub-rede 192.168.1.96/27.

- Classe do Endereço IP 191.192.200.100: O endereço IP 191.192.200.100 pertence à Classe B.

- Endereço de Broadcast para 130.45.67.89/25: O endereço de broadcast é 130.45.67.127.

- Quantidade de Bits a Serem Emprestados para Criar 6 Sub-redes em 192.168.5.0/24: Para criar 6 sub-redes, precisamos emprestar 3 bits.

- Bits Reservados para Hosts com uma máscara /28: Com uma máscara /28, 4 bits são reservados para hosts.

- Quantidade de Hosts Possíveis em 10.20.30.40/29: Podem haver até 6 hosts na mesma rede.

- Quantidade de Hosts Possíveis em 172.16.100.50/30: Nessa rede, podem existir 2 hosts.

- Último Octeto em uma rede com a máscara /27: O último octeto é 255.

- Endereço de Rede para 192.168.1.100/26: O endereço de rede é 192.168.1.96.

- Bits Disponíveis para Hosts em uma máscara /30: Com uma máscara /30, 2 bits estão disponíveis para hosts.

- Quantidade de Hosts Possíveis em uma rede com máscara /16: Uma rede com máscara /16 pode acomodar até 65.534 hosts.

- Endereço de Broadcast para 10.20.30.40/24: O endereço de broadcast é 10.20.30.255.

- Quantidade de Sub-redes com uma máscara /28 em 172.16.0.0/16: Pode-se criar até 4096 sub-redes.

- Endereço de Broadcast para 192.168.1.200/27: O endereço de broadcast é 192.168.1.223.

- Bits Disponíveis para Hosts em uma máscara /26: Com uma máscara /26, 6 bits estão disponíveis para hosts.

- Quantidade de Endereços IP Únicos com 6 bits para hosts: Com 6 bits para hosts, podem ser acomodados 64 endereços IP únicos.

- Bits Reservados para Hosts em 172.16.20.30/20: Nesse endereço, 12 bits são reservados para hosts.

- Sub-rede para 192.168.10.50/28: O endereço IP 192.168.10.50/28 pertence à sub-rede 192.168.10.48/28.

- Classe do Endereço IP 130.10.15.20: O endereço IP 130.10.15.20 pertence à Classe B.

- Endereço de Broadcast para 192.168.1.100/30: O endereço de broadcast é 192.168.1.103.

- Bits a Serem Emprestados para Criar 4 Sub-redes em 10.0.0.0/8: Para criar 4 sub-redes, precisamos emprestar 2 bits.

- Bits Reservados para Hosts com uma máscara /24: Com uma máscara /24, 8 bits são reservados para hosts.

- Quantidade de Hosts Possíveis em 172.16.1.1/30: Nessa rede, podem existir até 2 hosts.

- Quantidade de Hosts Possíveis em 192.168.100.50/28: Podem haver até 14 hosts na mesma rede.

- Endereço de Rede para 10.10.10.100/25: O endereço de rede é 10.10.10.0.

- Bits Disponíveis para Hosts em uma máscara /29: Com uma máscara /29, 3 bits estão disponíveis para hosts.

- Quantidade de Hosts Possíveis em uma rede com máscara /20: Uma rede com máscara /20 pode acomodar até 4094 hosts.

- Endereço de Broadcast para 172.16.0.1/24: O endereço de broadcast é 172.16.0.255.

- Quantidade de Sub-redes com uma máscara /30 em 192.168.0.0/24: Pode-se criar até 64 sub-redes.

- Endereço de Broadcast para 10.20.30.40/25: O endereço de broadcast é 10.20.30.127.

- Bits Disponíveis para Hosts com uma máscara /28: Com uma máscara /28, 4 bits estão disponíveis para hosts.

- **Quantidade de Endere

        - You

        - me de as respostas junto de calculos resumidos

        - ChatGPT

        - ChatGPT

        - Claro, aqui estão as respostas junto com cálculos resumidos:

- Endereço de Rede para 192.168.1.50/24: O endereço de rede é 192.168.1.0. (Todos os últimos octetos são zerados para obter o endereço de rede.)

- Endereço de Rede para 172.16.10.200/28: O endereço de rede é 172.16.10.192. (200 em binário é 11001000. Seus últimos 4 bits são zerados para obter o endereço de rede.)

- Endereço de Broadcast para 10.0.0.0/23: O endereço de broadcast é 10.0.1.255. (Para uma máscara /23, os últimos 9 bits do segundo octeto são todos setados para 1.)

- Quantidade de Hosts para uma rede /26: Uma rede com máscara /26 pode acomodar 62 hosts. (2^(32-26)-2 = 62)

- Primeiro e Último IP Utilizável para 192.168.5.35/27: Primeiro IP: 192.168.5.33, Último IP: 192.168.5.62. (Endereço de rede + 1 e Endereço de Broadcast - 1)

- Quantidade de Sub-redes para 10.20.30.0/24 com máscara /28: Pode-se criar até 16 sub-redes. (2^(28-24) = 16)

- Endereço de Broadcast para 192.168.10.45/26: O endereço de broadcast é 192.168.10.63. (Endereço de Rede + (2^6 - 1))

- Bits Disponíveis para Hosts em uma máscara /29: Com uma máscara /29, 3 bits estão disponíveis para hosts. (32 - 29 = 3)

- Quantidade Total de Endereços IP para uma rede com 8 bits para hosts: Com 8 bits para hosts, podem ser acomodados 256 endereços IP. (2^8 = 256)

- Bits Reservados para Hosts em 172.16.20.30/22: Nesse endereço, 10 bits são reservados para hosts. (32 - 22 = 10)

- Sub-rede para 192.168.1.100/27: O endereço IP 192.168.1.100/27 pertence à sub-rede 192.168.1.96/27. (Subtraindo os bits da máscara (/27) do endereço IP, obtemos o endereço de rede.)

- Classe do Endereço IP 191.192.200.100: O endereço IP 191.192.200.100 pertence à Classe B. (Primeiro octeto entre 128 e 191.)

- Endereço de Broadcast para 130.45.67.89/25: O endereço de broadcast é 130.45.67.127. (Os últimos 7 bits são setados para 1.)

- Quantidade de Bits a Serem Emprestados para Criar 6 Sub-redes em 192.168.5.0/24: Para criar 6 sub-redes, precisamos emprestar 3 bits. (log2(6) = 2.58, arredondando para cima, precisamos de 3 bits.)

- Bits Reservados para Hosts com uma máscara /28: Com uma máscara /28, 4 bits são reservados para hosts. (32 - 28 = 4)

- Quantidade de Hosts Possíveis em 10.20.30.40/29: Podem haver até 6 hosts na mesma rede. (2^3 - 2 = 6, subtraindo 2 para o endereço de rede e broadcast.)

- Quantidade de Hosts Possíveis em 172.16.100.50/30: Nessa rede, podem existir 2 hosts. (2^2 - 2 = 2, subtraindo 2 para o endereço de rede e broadcast.)

- Último Octeto em uma rede com a máscara /27: O último octeto é 255. (Todos os 8 bits estão setados para 1.)

- Endereço de Rede para 192.168.1.100/26: O endereço de rede é 192.168.1.96. (Subtraindo os bits da máscara (/26) do endereço IP, obtemos o endereço de rede.)

- Bits Disponíveis para Hosts em uma máscara /30: Com uma máscara /30, 2 bits estão disponíveis para hosts. (32 - 30 = 2)

- Quantidade de Hosts Possíveis em uma rede com máscara /16: Uma rede com máscara /16 pode acomodar até 65.534 hosts. (2^16 - 2 = 65.534)

- Endereço de Broadcast para 10.20.30.40/24: O endereço de broadcast é 10.20.30.255. (Todos os bits restantes do último octeto são setados para 1.)

- Quantidade de Sub-redes com uma máscara /28 em 172.16.0.0/16: Pode-se criar até 4096 sub-redes. (2^(28-16) = 4096)

- Endereço de Broadcast para 192.168.1.200/27: O endereço de broadcast é 192.168.1.223. (Endereço de Rede + (2^5 - 1))

- Bits Disponíveis para Hosts em uma máscara /26: Com uma máscara /26, 6 bits estão disponíveis para hosts. (32 - 26 = 6)

- Quantidade de Endereços IP Únicos com 6 bits para hosts: Com 6 bits para hosts, podem ser acomodados 64 endereços IP únicos. (2^6 = 64)

- Bits Reservados para Hosts em 172.16.20.30/20: Nesse endereço, 12 bits são reservados para hosts. (32 - 20 = 12)

- Sub-rede para 192.168.10.50/28: O endereço IP 192.168.10.50/28 pertence à sub-rede 192.168.10.48/28. (Subtraindo os bits da máscara (/28) do endereço IP, obtemos o endereço de rede.)

- Classe do Endereço IP 130.10.15.20: O endereço IP 130.10.15.20 pertence à Classe B. (Primeiro octeto entre 128 e 191.)

- Endereço de Broadcast para 192.168.1.100/30: O endereço de broadcast é 192.168.1.103. (Endereço de Rede + (2^2 - 1))

- Bits a Serem Emprestados para Criar 4 Sub-redes em 10.0.0.0/8: Para criar 4 sub-redes, precisamos emprestar 2 bits. (log2(4) = 2)

- Bits Reservados para Hosts com uma máscara /24: Com uma máscara /24, 8 bits são reservados para hosts. (32 - 24 = 8)

- Quantidade de Hosts Possíveis em 172.16.1.1/30: Nessa rede, podem existir até 2 hosts. (2^2 - 2 = 2, subtraindo 2 para o endereço de rede e broadcast.)

- Quantidade de Hosts Possíveis em 192.168.100.50/28: Podem haver até 14 hosts na mesma rede. (2^4 - 2 = 14, subtraindo 2 para o endereço de rede e broadcast.)

- Endereço de Rede para 10.10.10.100/25: O endereço de rede é 10.10.10.0. (Subtraindo os bits da máscara (/25) do endereço IP, obtemos o endereço de rede.)

- Bits Disponíveis para Hosts com uma máscara /29: Com uma máscara /29, 3 bits estão disponíveis para hosts. (32 - 29 = 3)

- Quantidade de Hosts Possíveis em uma rede com máscara /20: Uma rede com máscara /20 pode acomodar até 4094 hosts. (2^12 - 2 = 4094, subtraindo 2 para o endereço de rede e broadcast.)

- Endereço de Broadcast para 172.16.0.1/24: O endereço de broadcast é 172.16.0.255. (Todos os bits restantes do último octeto são setados para 1.)

- Quantidade de Sub-redes com uma máscara /30 em 192.168.0.0/24: Pode-se criar até 64 sub-redes. (2^(30-24) = 64)

- Endereço de Broadcast para 10.20.30.40/25: O endereço de broadcast é 10.20.30.127. (Endereço de Rede + (2^7 - 1))

- Bits Disponíveis para Hosts com uma máscara /28: Com uma máscara /28, 4 bits estão disponíveis para hosts. (32 - 28 = 4)

- Quantidade de Endereços IP Únicos com 6 bits para hosts: Com 6 bits para hosts, podem ser acomodados 64 endereços IP únicos. (2^6 = 64)

- Bits Reservados para Hosts em 192.168.1.100/20: Com uma máscara /20, 12 bits são reservados para hosts. (32 - 20 = 12)

- Sub-rede para 172.16.10.10/26: O endereço IP 172.16.10.10/26 pertence à sub-rede 172.16.10.0/26. (Todos os últimos 6 bits do endereço IP são zerados para obter o endereço de rede.)

- Classe do Endereço IP 10.20.30.40: O endereço IP 10.20.30.40 pertence à Classe A. (Primeiro octeto entre 1 e 126.)

- Endereço de Broadcast para 192.168.1.100/29: O endereço de broadcast é 192.168.1.103. (Endereço de Rede + (2^3 - 1))

- Bits a Serem Emprestados para Criar 8 Sub-redes em 172.16.0.0/16: Para criar 8 sub-redes, precisamos emprestar 3 bits. (log2(8) = 3)

- Bits Reservados para Hosts em uma máscara /26: Com uma máscara /26, 6 bits são reservados para hosts. (32 - 26 = 6)

- Quantidade de Hosts Possíveis em uma Rede com Endereço IP 192.168.10.1/28: Podem haver até 14 hosts na mesma rede. (2^4 - 2 = 14, subtraindo 2 para o endereço de rede e broadcast.)

- Endereço de Rede e Broadcast para 10.0.0.0/8: Endereço de Rede: 10.0.0.0, Endereço de Broadcast: 10.255.255.255. (Todos os octetos, exceto o primeiro, são setados para 255 no endereço de broadcast.)

- Endereço de Rede e Broadcast para 172.16.0.0/16: Endereço de Rede: 172.16.0.0, Endereço de Broadcast: 172.16.255.255. (Todos os octetos são setados para 255 no endereço de broadcast.)

- Endereço de Broadcast para a Rede 172.16.0.0/16: O endereço de broadcast é 172.16.255.255. (Todos os octetos são setados para 255 no endereço de broadcast.)

- Quantidade de Hosts para uma Rede com Máscara /16: Uma rede com máscara /16 pode acomodar até 65.534 hosts. (2^16 - 2 = 65.534)

- Primeiro e Último IP Válido para 172.16.10.200/20: Primeiro IP: 172.16.0.1, Último IP: 172.16.15.254. (Endereço de Rede + 1 e Endereço de Broadcast - 1)

- Quantidade de Sub-redes para 10.0.0.0/8 com Máscara /20: Pode-se criar até 4096 sub-redes. (2^(20-8) = 4096)

- Endereço de Broadcast para 10.0.0.45/16: O endereço de broadcast é 10.255.255.255. (Todos os octetos, exceto o primeiro, são setados para 255 no endereço de broadcast.)

- Bits Disponíveis para Hosts com uma Máscara /18 em Classe B: Com uma máscara /18, 14 bits estão disponíveis para hosts. (32 - 18 = 14)

- Quantidade de Endereços IP Válidos com 14 bits para Hosts: Com 14 bits para hosts, podem ser acomodados 16.382 endereços IP válidos. (2^14 - 2 = 16.382, subtraindo 2 para o endereço de rede e broadcast.)

- Bits Reservados para Hosts em 172.16.20.30/18: Nesse endereço, 14 bits são reservados para hosts. (32 - 18 = 14)

- Classe de Endereço para 10.20.30.40/8: O endereço IP 10.20.30.40 pertence à Classe A. (Primeiro octeto entre 1 e 126.)

- Classe de Endereço para 172.16.1.1: O endereço IP 172.16.1.1 pertence à Classe B. (Primeiro octeto entre 128 e 191.)

- Bits Reservados para Hosts em 172.16.0.1/16: Com uma máscara /16, 16 bits são reservados para hosts. (32 - 16 = 16)

- Quantidade de Sub-redes para 172.16.0.0/16 com Máscara /21: Pode-se criar até 8 sub-redes. (2^(21-16) = 8)

- Quantidade de Hosts para uma Rede com Máscara /12: Uma rede com máscara /12 pode acomodar até 1.048.574 hosts. (2^20 - 2 = 1.048.574, subtraindo 2 para o endereço de rede e broadcast.)

- Quantidade de Hosts Possíveis em uma Rede com Endereço IP 172.16.1.1/20: Podem haver até 4094 hosts na mesma rede. (2^12 - 2 = 4094, subtraindo 2 para o endereço de rede e broadcast.)

- Bits Reservados para Hosts com uma Máscara /10: Com uma máscara /10, 22 bits são reservados para hosts. (32 - 10 = 22)

- Último IP Utilizável em uma Rede com Máscara /16: O último IP utilizável é 172.16.255.254. (Todos os octetos, exceto o último, são setados para 255.)

- Endereço de Rede para 172.16.10.100/16: O endereço de rede é 172.16.0.0. (Todos os octetos, exceto o último, são zerados para obter o endereço de rede.)

- Bits Disponíveis para Hosts com uma Máscara /14: Com uma máscara /14, 18 bits estão disponíveis para hosts. (32 - 14 = 18)

- Divisão da Rede 192.168.10.0/25 em 4 Sub-redes: Cada sub-rede terá 62 hosts disponíveis.

Sub-rede 1: 192.168.10.0/27 (62 hosts) Sub-rede 2: 192.168.10.64/27 (62 hosts) Sub-rede 3: 192.168.10.128/27 (62 hosts) Sub-rede 4: 192.168.10.192/27 (62 hosts)

- Divisão da Rede 172.16.32.0/20 em 8 Sub-redes: Cada sub-rede terá 4094 hosts disponíveis.

Sub-rede 1: 172.16.32.0/23 (4094 hosts) Sub-rede 2: 172.16.34.0/23 (4094 hosts) Sub-rede 3: 172.16.36.0/23 (4094 hosts) Sub-rede 4: 172.16.38.0/23 (4094 hosts) Sub-rede 5: 172.16.40.0/23 (4094 hosts) Sub-rede 6: 172.16.42.0/23 (4094 hosts) Sub-rede 7: 172.16.44.0/23 (4094 hosts) Sub-rede 8: 172.16.46.0/23 (4094 hosts)

- Divisão da Rede 10.0.0.0/8 em 16 Sub-redes: Cada sub-rede terá 65534 hosts disponíveis.

(Detalhes da divisão não fornecidos na pergunta.)

- Divisão da Rede 192.0.2.0/24 em 5 Sub-redes: Cada sub-rede terá 30 hosts disponíveis.

Sub-rede 1: 192.0.2.0/27 (30 hosts) Sub-rede 2: 192.0.2.32/27 (30 hosts) Sub-rede 3: 192.0.2.64/27 (30 hosts) Sub-rede 4: 192.0.2.96/27 (30 hosts) Sub-rede 5: 192.0.2.128/27 (30 hosts)