Tipos de endereço IPv4

| Classe de endereço | Primeiro intervalo do octeto (decimal) | Primeiro Rede (N) e Host (H) do endereço | Máscara de sub-rede padrão (decimal e Binário) | Numero de redes e hosts possíveis por rede | Numero de rede e hosts possíveis por redes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1-127” | 00000000 01111111 | N.H.H.H | 255.0.0.0 | 128 redes (2^7) 16.777.214 hosts por rede (2^24-2) |
| B | 128-191 | 10000000 10111111 | N.N.H.H | 255.255.0.0 | 16.384 redes (2^14) 65.534 hosts por rede (2^16-2) |
| C | 192-223 | 11000000 11011111 | N.N.N.H | 255.255.255.0 | 2.097.150 redes (2^21) 254 host por rede (2^8-2) |
| D | 224-239 | 11100000 11101111 | NA (Multicast) |  |  |
| E | 240-255 | 11110000 11111111 | NA (experimental) |  |  |

Endereçamento Classful Legado

Classes de Endereços IP

Observação: Todos os zeros (0) e os uns (1) são endereções inválidos de host

Endereçamento IPv4 Públicos E Privados

Os Blocos  De Endereços Privados São:

Host que não requerem acesso  à Internet poderão usar  endereço privados

- 10.0.0.0 to 10.255.255.255 (10.0.0.0/8)

- 172.16.0.0 to 172.31.255.255 (192.16.0.0/12)

- 192.168.0.0 to 192.255.255.255 (192.168.0.0/16)